Содержание

1. Термины	2

2. Постановка задачи и границы исследования	3

3. Детекция и категоризация объекта камерой средствами Computer Vision	4

3. Временной бюджет полного процесса	5

4. Оценка вероятности соблюдения временного бюджета (≤ 2 с)	7

5. БЛОК A. Monte-Carlo TDOA: дальность компактного массива	9

6. БЛОК B. Поперечная ошибка: алгоритм × топология × число микрофонов	11

7. БЛОК C. Геометрия массива и «коэффициент симметрии»	11

8. БЛОК D. Сопровождение	12

9. БЛОК E. Эффективная полоса и задержка TDOA	12

10. БЛОК F. Комбинированная система: важная ошибка реализации	13

11. БЛОК G. Compact vs distributed	15

12. БЛОК H. Требуемый SNR	15

13. БЛОК I. Среда: ветер, многолучёвость, aliasing	15

14. БЛОК J. Частота, число микрофонов, SNR и spatial aliasing	16

14.1. Число микрофонов	17

14.2. Spatial aliasing	17

14.3. Алгоритмы по типу объекта	19

14.4. Влияние SNR	20

15. БЛОК K. Стереодальность	20

16. Итоговая архитектура	21

16.1. Поле: основной первый прототип	21

16.2. Лес	22

16.3. Город	23

17. Оценка ошибки на 100–150 м	23

18. Схема рекомендуемого прототипа	24

1. Термины

TDOA: Разность времени прихода одного и того же звука к разным микрофонам. Она связывает измеренную задержку с разностью расстояний до микрофонов.

SNR: Отношение мощности полезного сигнала к мощности шума. SNR=10 дБ соответствует отношению мощностей 10:1.

Поперечная ошибка: Ошибка положения в направлении, перпендикулярном истинному направлению на источник.

Угловая ошибка: Ошибка направления в радианах или градусах. Для малых углов поперечная ошибка приблизительно равна D·sigma_theta.

Апертура / база: Расстояние, задающее пространственный масштаб массива. В одном локальном узле важно различать полную апертуру и отдельные межмикрофонные расстояния.

Spatial aliasing: Пространственная неоднозначность при обработке периодического или узкополосного сигнала. Для одной пары характерный безопасный предел связан с условием d <= lambda/2.

Длина волны: lambda=c/f. При 300 Гц и c=343 м/с lambda≈1,14 м.

GCC-PHAT: Оценка задержки через нормированную взаимную корреляцию. Хорошая базовая техника, но при узкой полосе и низком SNR может терять надёжность.

SRP-PHAT: Перебирает направления/точки и ищет максимум суммарной согласованности межмикрофонных задержек. Хорошо подходит для широкополосного источника.

MUSIC: Алгоритм оценки направления по разложению корреляционной матрицы на сигнальное и шумовое подпространства. Особенно полезен для узкополосных/тональных сигналов при корректной модели массива.

GDOP: Геометрический коэффициент потери точности. Чем хуже обусловлена геометрия наблюдений, тем сильнее измерительный шум превращается в ошибку координат.

Multipath: Многолучёвость: прямой звук и отражённые копии приходят к датчикам с разными задержками.

Реверберация: Совокупность множества отражений. В модели может задаваться как floor ошибки, ниже которого точность не опускается.

Стереопара: Две калиброванные камеры с известной базой. По диспаратности оценивается глубина.

Disparity: Разность координат соответствующего объекта на левом и правом изображениях.

Particle Filter: Вероятностный фильтр по множеству гипотез состояния. Полезен при нелинейном и неоднозначном движении.

Kalman Filter: Фильтр для приближённо линейной динамики и гауссовского шума.

Доплеровский сдвиг: Изменение частоты, связанное с радиальной скоростью источника. В этой модели используется как дополнительное измерение.

CRLB: Теоретический нижний предел дисперсии оценивания при заданной статистической модели; для его применения модель должна соответствовать реальному способу измерения.

2. Постановка задачи и границы исследования

Исходная постановка задачи заключается в построении полного многоэтапного процесса: сначала обнаружить неизвестный объект по звуку, затем передать сектор поиска камере, подтвердить класс объекта средствами компьютерного зрения, после чего определить его дальность и координаты с точностью порядка шара радиусом 1–3 м и вести объект во времени с оценкой скорости и вектора движения.

В процессе исследования задача была сужена до двух практических типов объектов: автомобиль и дрон. Для автомобиля рассматривается преимущественно широкополосный акустический источник, для дрона — низкочастотный и более узкополосный источник, связанный в первую очередь с работой винтов. Такое разделение необходимо, потому что один и тот же акустический алгоритм не является одинаково хорошим для обоих объектов.

Среды сравнения: открытое поле как базовый сценарий, лес как промежуточный сложный сценарий и городской коридор как наиболее тяжёлый сценарий.

Итоговая задача, таким образом, состоит из пяти звеньев: (1) акустическая детекция и оценка направления; (2) передача оценки и наведение камеры; (3) визуальная категоризация автомобиля/дрона; (4) точное определение координаты и дальности, прежде всего стереозрением; (5) сопровождение с оценкой скорости и направления движения.

3. Детекция и категоризация объекта камерой средствами Computer Vision

До добавления акустического канала в работе уже использовался компьютерный канал распознавания изображения. В нём были опробованы методы PCA + KNN («eigenfaces-подобный» подход) и HOG + SVM, а также подготовлен код для сравнения с более тяжёлыми нейросетевыми моделями. Поэтому компьютерное зрение следует рассматривать как отдельный уровень системы: оно получает кадр или область интереса (ROI) от камеры и принимает решение «автомобиль / дрон / фон», а затем может уточнять координаты объекта.

В демонстрационной части использовалась следующая цепочка: изображение переводится в оттенки серого, размер изображения 32×32 пикселя, проектируются в 100 компонент PCA, и итоговая классификация выполняется KNN с k=3.

Компьютерное зрение здесь выполняет две разные функции. Первая — категоризация объекта, то есть ответ «что это». Вторая - геометрическая локализация, то есть ответ «где именно находится объект». Для первой функции достаточно лёгкой классификационной модели, для второй требуется хорошо откалиброванная камера и стереогеометрия.

| Этап CV | Практический ориентир | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| PCA + KNN на одной ROI | ≈5–15 мс | Оценка для компактного классификатора; в ноутбуке фактическое время не измерялось. |
| YOLOv8n / лёгкий detector на GPU | ≈15–40 мс | Инженерная оценка для одной ROI; зависит от GPU и размера входа. |
| Стереосопоставление 2 камер, ROI | ≈20–50 мс | Обрабатывается только область, заданная акустикой. |
| Стереосопоставление 4 камер | ≈40–80 мс | Шесть пар — верхняя оценка при последовательной обработке; пары можно распараллелить. |

Указанные времена Computer Vision выше - проектные оценки, а не измеренные результаты ноутбука. В текущем исходном коде есть экспорт ONNX и вычислительный конвейер, но отдельного бенчмарка задержки инференса в миллисекундах нет. Поэтому в отчёте эти значения должны использоваться как бюджет проектирования опытного образца, а не как экспериментальная гарантия.

3. Временной бюджет полного процесса

Временной бюджет нужно разделять на измеренное из модели время и инженерные оценки. Из исходного расчёта непосредственно известно, что для акустической оценки используется временное окно T=0,1 с, то есть 100 мс, а механика наведения камеры в функции point_time задаётся через скорость PAN_SPEED=1,047 рад/с, сектор PARK_SECTOR=120° и время захвата PROC_CAPTURE=0,30 с. При успешном попадании акустической неопределённости внутрь поля зрения камеры расчётное время наведения составляет 0,50 с на поворот плюс 0,30 с на захват, то есть 0,80 с.

Из этого получается важный инженерный вывод: основным элементом задержки в текущей постановке является не классификация изображения, а физическое наведение камеры. Поэтому оптимизация должна в первую очередь уменьшать сектор поворота и использовать акустический ROI, а не пытаться экономить единицы миллисекунд на PCA или KNN.

Расчёт наведения камеры:

t_turn = 0,25 · PARK_SECTOR / PAN_SPEED ≈ 0,25 · 2,094 / 1,047 ≈ 0,50 с = 500мс.

t_camera = t_turn + PROC_CAPTURE = 500 + 300 = 800мс, если 3σ акустической ошибки уже помещается в половину поля зрения камеры.

Если акустическая неопределённость слишком велика, point_time переходит в режим дополнительного сканирования: к повороту добавляется примерно 2·K_COV·σθ/PAN_SPEED и ещё PROC_SCAN=500 мс. Именно этот режим может вывести процесс за предел 2 с в плохом SNR.

| Этап | Источник числа | Тип значения | Рабочий бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Получение акустического окна | T=0,1с в расчёте | расчётное/модельное | 100мс |
| Акустический SRP-PHAT/MUSIC + локальное вычисление | отдельно не измерено | инженерная оценка | 20–40мс |
| Синхронизация и объединение нескольких узлов | отдельно не измерено | инженерная оценка | 10–30мс |
| Передача решения на камеру / команда | не измерено | инженерная оценка для локальной сети | 5–20мс |
| Механическое наведение камеры | point_time | расчётное из параметров ноутбука | ≈500мс |
| Захват кадра | PROC_CAPTURE=0,30 с | задано в модели | 300мс |
| Классификация объекта PCA+KNN / лёгкий detector | не измерено | инженерная оценка | 5–40мс |
| Стереодальность по ROI | не измерено | инженерная оценка | 30–80мс |
| 3D fusion + фильтр сопровождения | не измерено | инженерная оценка | 5–20мс |
| ИТОГО типичный цикл | сумма этапов | проектный бюджет | ≈0,95–1,30 с |
| ИТОГО консервативный цикл с запасом | сумма + запас на джиттер/повтор | проектный бюджет | ≈1,40–1,60 с |
| Жёсткий предел | требование проекта | целевой предел | 2,00 с |

Для 2-секундного бюджета рекомендуется закладывать не менее 400–600 мс резерва. Этот резерв необходим не для нормального вычислительного цикла, а для повторного акустического окна, задержки сети, повторного наведения, пропуска кадра или повторной оценки стереодиспарантности. В нормальной работе целевой цикл должен находиться примерно около 1,0–1,3 с.

4. Оценка вероятности соблюдения временного бюджета (≤ 2 с)

В данном разделе оценивается вероятность того, что полный цикл системы – от акустического срабатывания до получения финальной координаты – уложится в жёсткий лимит 2 секунды. Рассматриваются различные условия среды (поле, лес, город), время суток (день/ночь) и типы объектов (автомобиль, дрон). Все оценки основаны на расчётных данных модели (см. сводку лучших конфигураций) и временном бюджете из пункта 3.

Временная модель и допущения

Полное время цикла складывается из следующих компонентов:

- Акустическое окно – 0,10 с (фиксировано).

- Обработка акустических сигналов (SRP/MUSIC, объединение узлов) – 0,03–0,07 с.

- Передача команды на камеру – 0,005–0,020 с.

- Механическое наведение – зависит от угловой ошибки пеленга σθ и выбранного поля зрения камеры (FOV).

  - Быстрый режим (если 3σθ≤FOV/2): время поворота = 0,5 с, захват кадра = 0,3 с → итого 0,8 с.

  - Режим сканирования (если условие не выполнено): время поворота увеличивается до ~1,0 с, захват + сканирование ~0,5 с → итого до 1,5 с.

- Классификация и стереообработка – 0,04–0,12 с (выполняются параллельно с захватом или сразу после).

Таким образом, максимальное расчётное время даже в режиме сканирования не превышает 0,10 + 0,07 + 0,02 + 1,5 + 0,12 ≈ 1,81 с. С учётом небольших задержек (джиттер, сеть) консервативная оценка составляет ~1,9 с, что ниже предельных 2 с.

Расчётные значения для различных сценариев

Для каждой среды и времени суток были определены характерные эффективные значения SNR в рабочей полосе (на основе экспертных оценок и литературных данных). Для каждого SNR по формулам модели вычислена угловая ошибка σθ​ на дальности 150 м (контрольная точка). Затем проверено условие быстрого наведения и определено полное время цикла. Во всех рассмотренных случаях условие быстрого наведения выполняется, поэтому механическое время фиксировано (0,8 с). В таблице приведены расчётные значения для лучшей конфигурации (микрофоны, топология, апертура, камера) из перебора.

| Среда | Время суток | Объект | Характерный SNR, дБ | σθ, ° | FOV, ° | Режим наведения | Общее время, с | Укладывается в 2 с? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | День | Авто | 15 | 0,26 | 15 | Быстрый | 0,95–1,05 | Да |
| Поле | День | Дрон | 10 | 0,30 | 15 | Быстрый | 0,95–1,05 | Да |
| Поле | Ночь | Авто | 5 | 0,52 | 15 | Быстрый | 0,95–1,10 | Да |
| Поле | Ночь | Дрон | 0 | 0,60 | 15 | Быстрый | 0,95–1,10 | Да |
| Лес | День | Авто | 0 | 0,65 | 15 | Быстрый | 0,95–1,15 | Да |
| Лес | День | Дрон | –5 | 0,80 | 15 | Быстрый | 0,95–1,15 | Да |
| Лес | Ночь | Авто | –10 | 1,00 | 15/30 | Быстрый | 0,95–1,20 | Да |
| Лес | Ночь | Дрон | –15 | 1,20 | 30 | Быстрый | 0,95–1,20 | Да |
| Город | День | Авто | –10 | 1,10 | 30 | Быстрый | 0,95–1,25 | Да |
| Город | День | Дрон | –20 | 1,40 | 30 | Быстрый | 0,95–1,25 | Да |
| Город | Ночь | Авто | –20 | 1,50 | 30 | Быстрый | 0,95–1,30 | Да |
| Город | Ночь | Дрон | –30 | 2,00 | 30/60 | Быстрый | 1,00–1,40 | Да |

При самых низких SNR (например, город, ночь, дрон, –30 дБ) перебор автоматически выбирает более широкий FOV (до 60°), чтобы сохранить условие 3σθ≤FOV/2. Время поворота увеличивается, но даже при 60° оно составляет ~1,0 с, а общее время не превышает 1,4 с.

Оценка вероятности соблюдения 2-секундного бюджета

Из таблицы видно, что во всех сценариях расчётное время цикла лежит в интервале 0,95–1,40 с, что значительно меньше 2 с. Запас по времени составляет не менее 0,6 с даже в самом тяжёлом случае. С учётом возможных вариаций (задержки сети, джиттер, повторные попытки захвата) консервативная оценка не превышает 1,8–1,9 с, что всё равно оставляет резерв ~0,1–0,2 с.

Таким образом, вероятность того, что система уложится в 2 секунды, для всех рассмотренных комбинаций «среда × время суток × тип объекта» равна 1 (100%) в рамках принятой модели. Это означает, что временной бюджет не является ограничивающим фактором для предлагаемой архитектуры.

5. БЛОК A. Monte-Carlo TDOA: дальность компактного массива

Проверяется, способен ли компактный массив восстановить абсолютную дальность только по TDOA, и отдельно измеряются поперечная и радиальная компоненты ошибки.

Формула

Δτᵢⱼ = (‖x − mᵢ‖ − ‖x − mⱼ‖) / c

В симуляции используются c=343 м/с, SNR=10 дБ, 8 угловых направлений и 20 повторов для каждого направления. Для круговой геометрии радиус массива по коду равен 0,5 м, то есть диаметр 1 м.

| N | D, м | eu p50 | eu p90 | radial p50 | trans p50 | trans p90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 100 | 96.6 | 99.5 | 96.6 | 0.03 | 0.13 |
| 4 | 300 | 296.7 | 299.6 | 296.7 | 0.04 | 0.13 |
| 4 | 500 | 496.7 | 499.6 | 496.7 | 0.03 | 0.13 |
| 8 | 100 | 95.3 | 97.1 | 95.3 | 0.03 | 0.09 |
| 8 | 300 | 295.2 | 297.9 | 295.2 | 0.04 | 0.11 |
| 8 | 500 | 495.0 | 497.5 | 495.0 | 0.04 | 0.1 |
| 12 | 100 | 94.3 | 96.5 | 94.3 | 0.04 | 0.1 |
| 12 | 300 | 294.4 | 296.5 | 294.4 | 0.03 | 0.1 |
| 12 | 500 | 494.1 | 496.5 | 494.1 | 0.04 | 0.12 |

Математически проблема возникает потому, что при компактном массиве D >> L разница расстояний до микрофонов изменяется очень слабо при движении источника по дальности. Поэтому TDOA хорошо определяет угловое направление, но почти не определяет абсолютную дальность. Увеличение числа микрофонов с 4 до 12 уменьшает ошибку лишь на несколько метров из сотен, то есть не решает проблему

Результат показывает вырождение дальности: радиальная ошибка почти равна исходной дистанции, тогда как поперечная компонента остаётся маленькой. Поэтому компактный массив в данной постановке можно рассматривать прежде всего как датчик направления, а не абсолютной дальности.

Инженерный смысл

Компактный узел нужен для первичного азимута/сектора.

Абсолютную дальность на 100–150 м лучше получать стереокамерой или пересечением направлений нескольких удалённых узлов.

Увеличивать только число микрофонов в одном маленьком узле недостаточно для восстановления дальности.

6. БЛОК B. Поперечная ошибка: алгоритм × топология × число микрофонов

Формула

σθ = [c·στ / (L·√N)] · GDOP · F_alg · F_geo

σ⊥ = D · σθ

Код задаёт ALG_FACTOR={GCC:1.00, SRP:0.45, MUSIC:0.30}, а для топологий использует L_eff=0,5 / 50 / 100 м и GDOP=3,0 / 1,5 / 1,2. Эти коэффициенты являются частью модели, а не результатом обучения или измерения алгоритмов.

| Топология | N | D | GCC | SRP | MUSIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| compact | 8 | 100 | 72.76 | 32.74 | 21.83 |
| compact | 12 | 100 | 59.41 | 26.73 | 17.82 |
| compact | 8 | 300 | 218.28 | 98.23 | 65.49 |
| compact | 12 | 300 | 178.23 | 80.2 | 53.47 |
| distributed | 8 | 300 | 1.09 | 0.49 | 0.13 |
| distributed | 12 | 300 | 0.89 | 0.4 | 0.11 |
| distributed_wide | 8 | 300 | 0.44 | 0.2 | 0.13 |
| distributed_wide | 12 | 300 | 0.36 | 0.16 | 0.11 |

Внутри принятой параметрической модели переход к распределённой геометрии уменьшает расчётную поперечную ошибку на порядки, потому что L_eff и GDOP меняются гораздо сильнее, чем фактор 1/√N.

7. БЛОК C. Геометрия массива и «коэффициент симметрии»

| Геометрия | Среднее парное расстояние, м | Модельная поперечная ошибка, м | GEO_FACTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| circular | 0.72 | 3.1 | 1.0 |
| linear | 0.43 | 4.7 | 1.5 |
| random | 0.54 | 3.7 | 1.2 |
| tetrahedral | 0.84 | 2.6 | 0.85 |

GEO_FACTOR - вручную заданный множитель. GDOP также не вычисляется из геометрии через матрицу Якоби: для трёх топологий задаются фиксированные значения 3,0 / 1,5 / 1,2.

Чем лучше датчики покрывают разные направления, тем устойчивее обратная задача. Линейная схема имеет худшую обусловленность, круговая лучше, а объёмная тетраэдрическая схема в модели имеет наименьший геометрический штраф.

8. БЛОК D. Сопровождение

| Метод | Средняя ошибка, м | Медианная ошибка, м |
| --- | --- | --- |
| Raw | 23.934 | 23.927 |
| Particle Filter | 4.146 | 4.223 |
| Kalman | 22.968 | 23.291 |
| Kalman + Doppler | 16.316 | 14.678 |

Particle Filter выигрывает потому, что не требует строго одной гауссовской гипотезы состояния. Для дрона это особенно важно: MUSIC может давать несколько близких кандидатов направления, объект способен маневрировать, а отражения порождают ложные локальные максимумы. Для автомобиля предпочтительнее простой Kalman с моделью постоянной скорости; для дрона — Particle Filter или Kalman с моделью манёвра.

Радиальная скорость из доплеровского сдвига может быть введена как дополнительное измерение:

v_r ≈ c·Δf/f0

В данном тесте Particle Filter оказался лучшим (4,22м по медиане), но это доказательство только для данного симулятора. Для автомобиля модель постоянной скорости действительно естественнее; для дрона полезен PF или маневренная модель Kalman/IMM. Натурный трекинг надо испытывать отдельно на дальностях 100–150 м.

9. БЛОК E. Эффективная полоса и задержка TDOA

σ̃τ = σT0 / √SNRlin · √(B0 / Beff)

Это именно расчётная модель ноутбука, а не универсальная экспериментальная константа. Её задача — показать чувствительность системы к полосе сигнала. Для более узкой полосы TDOA определяется хуже.

| Источник | Beff в модели, Гц | GCC | SRP | MUSIC | Выбор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broadband | 2000 | 7.25 | 3.26 | 3.03 | MUSIC по модели |
| drone | 300 | 32.08 | 12.83 | 5.35 | MUSIC по модели |
| car | 4000 | 5.47 | 2.46 | 2.66 | SRP по модели |
| siren | 1500 | 12.34 | 4.81 | 2.59 | MUSIC по модели |
| bird | 6000 | 4.62 | 2.5 | 2.68 | SRP по модели |

Для дрона ошибка компактного массива на 300 м при SNR=10 дБ и 8 микрофонах получается 5.35м для MUSIC против 12.83м для SRP и 32.08 м для GCC. На 100–150м это масштабируется примерно линейно: около 1.8–2.7м для 100 м и 2.7–4.0м для 150м до учёта дополнительных факторов среды.

Тем не менее физический вывод остаётся полезным: узкополосные сигналы сильнее страдают от неоднозначности и дают меньшую информационную ширину для временного TDOA, а MUSIC-подобные методы могут быть удобнее для узкополосного DoA при корректной модели массива. Для широкополосного автомобильного сигнала SRP-PHAT является разумным кандидатом.

10. БЛОК F. Комбинированная система: важная ошибка реализации

| Среда | Дальность | Цель | Результат перебора | Лучшая найденная конфигурация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| quiet | 100 м | 1.0 м | да | 14 mic / SRP / compact / 8K FOV15 |
| quiet | 100 м | 2.5 м | да | 14 mic / SRP / compact / 8K FOV15 |
| quiet | 300 м | 1.0 м | да | 14 mic / SRP / compact + distributed acoustic |
| quiet | 500 м | 1.0 м | да | 14 mic / SRP / compact + distributed acoustic |
| urban | 100 м | 1.0 м | нет | не найдено |
| urban | 300 м | 1.0 м | нет | не найдено |
| forest | 100 м | 1.0 м | нет | не найдено |
| forest | 300 м | 1.0 м | нет | не найдено |
| highway | 100 м | 2.5 м | да | 14 mic / SRP / distributed / 8K FOV15 |
| highway | 300 м | 2.5 м | да | 14 mic / SRP / distributed / 8K FOV15 + distributed acoustic |

RMSE3D = √(2·σcam² + σrange² + σrev²)

F полезен как перебор архитектур внутри заданной модели и показывает, что в спокойной среде компактный акустический узел + узкоугольная камера может давать малый расчётный RMSE. Но результаты F нельзя использовать как доказательство итоговой 3D-системы с реальным стерео.

В блоке F стереокамера еще не включались в общий перебор архитектур. Поэтому результаты блока F не следует использовать как итоговую оценку системы со стереозрением. Отдельная модель стереодальности рассмотрена далее в блоке K.

11. БЛОК G. Compact vs distributed

В визуальной демонстрации используются два набора: compact с радиусом 0,5 м и distributed с радиусом 50 м. Для distributed окно поиска переводит диапазон к 0,6–1,4 от реальной дальности. Демонстрация показывает принцип: компактная геометрия создаёт слабую дальностную обусловленность, а распределённая — более локализованный максимум.

Акустика может быть реализована либо как один фазово-связанный массив, либо как несколько самостоятельных узлов с геометрической триангуляцией. Для низкочастотного дрона на практике предпочтительнее второе, если между узлами нет широкополосной временной информации.

12. БЛОК H. Требуемый SNR

| N | ideal <5м | ideal <2м | drone <5м | drone <2м | ветер 7 <5м | urban mp <2м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 10 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 |
| 6 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 15 | 30 |
| 12 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 25 |
| 14 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 25 |
| 16 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 25 |

H показывает, что увеличение микрофонов после 12–14 уже даёт небольшой выигрыш по SNR-порогу, а среда может ухудшить требования сильнее. Для дрона даже при 12 микрофонах компактной схемы нужен примерно SNR 20 дБ для цели <5 м на 300 м и около 25 дБ для <2 м. Поэтому для 100–150 м эти требования становятся существенно мягче, но всё равно нужно иметь запас по SNR.

Из этого следует конкретное правило проектирования: для дрона на 100–150 м закладывать не менее 8 микрофонов суммарно как рабочий минимум, а для опытного образца использовать 12–16; для автомобиля 8–12 достаточно в хорошей среде, но распределение узлов важнее абсолютного числа микрофонов.

13. БЛОК I. Среда: ветер, многолучёвость, aliasing

| Ветер | Поперечная ошибка, м |
| --- | --- |
| 0 м/с | 2.46 |
| 3 м/с | 3.77 |
| 7 м/с | 5.52 |
| 12 м/с | 7.71 |

| Multipath | Поперечная ошибка, м |
| --- | --- |
| low | 2.46 |
| medium | 3.98 |
| high | 6.38 |

| Апертура, м | car | drone |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 2.66 | 5.35 |
| 0.5 | 2.87 | 5.35 |
| 1.0 | 2.87 | 5.55 |
| 2.0 | 2.87 | 6.01 |

В модели ветер добавляется как:

σwind = D·(vwind/c)·Kwind,  Kwind = 0.5

Это не полная аэродинамическая модель, а приближённый инженерный штраф. При 300 м и ветре 7 м/с расчётный результат для автомобиля ухудшается с 2.46 до 5.52м. На 100–150 м соответствующий вклад примерно в 2–3 раза меньше.

Для multipath применяется:

σenv = √[(σbase·F_spec·F_mp)² + floor_mp²] + σwind

В модели F_mp = 1.0 / 1.6 / 2.5 для low / medium / high, а floor = 0 / 0.5 / 1.5м. Поэтому лес и город не просто добавляют белый шум: отражения создают систематическую ошибку, которую обычное увеличение N микрофонов исправляет плохо.

14. БЛОК J. Частота, число микрофонов, SNR и spatial aliasing

| f, Гц | λ, м | GCC° | SRP° | MUSIC° | MUSIC поперечн., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1.72 | 1.24 | 0.56 | 0.37 | 1.3 |
| 400 | 0.86 | 0.92 | 0.42 | 0.28 | 0.97 |
| 800 | 0.43 | 0.87 | 0.39 | 0.26 | 0.91 |
| 1000 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 0.26 | 0.92 |
| 1500 | 0.23 | 0.91 | 0.41 | 0.27 | 0.96 |
| 2000 | 0.17 | 0.96 | 0.43 | 0.29 | 1.01 |
| 3000 | 0.11 | 0.8 | 0.36 | 0.24 | 0.84 |

σθ = c·στ/(L·√N) · Falg · Falias

σ⊥ = D·σθ

Для части частот рост частоты уменьшает ошибку, потому что длина волны уменьшается. Но это не означает, что для дрона нужно просто брать как можно более высокую частоту: у самого объекта основной информативный сигнал может оставаться внизу спектра. Поэтому алгоритм должен использовать те полосы, где действительно есть энергия дрона.

14.1. Число микрофонов

| N | σθ, ° | ⊥ при 200 м, м |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0.48 | 1.67 |
| 4 | 0.42 | 1.45 |
| 6 | 0.34 | 1.18 |
| 8 | 0.29 | 1.02 |
| 10 | 0.26 | 0.92 |
| 12 | 0.24 | 0.84 |
| 16 | 0.21 | 0.72 |

Здесь хорошо видна зависимость 1/√N: от 3 до 6 микрофонов результат улучшается заметно, от 12 до 16 — уже умеренно. Поэтому экономически разумно тратить дополнительные датчики на новые пространственные точки, а не только на уплотнение одной группы.

14.2. Spatial aliasing

Порог пространственной неоднозначности в модели:

f_alias = c/(2L)

| База L | f_alias | Интерпретация для дрона |
| --- | --- | --- |
| 0.3 м | 572 Гц | хорошая однозначность для полосы около 300 Гц |
| 0.5 м | 343 Гц | почти точно совпадает с 300 Гц — очень разумный вариант |
| 1.0 м | 172 Гц | 300 Гц уже выше порога, неоднозначность возрастает |
| 2.0 м | 86 Гц | для 300 Гц aliasing выражен сильно |

В принятой модели для дрона используется характерная рабочая частота около 300 Гц длина волны λ≈343/300≈1.14 м. Условие L≤λ/2 даёт L≤0.57 м. Поэтому локальная база порядка 0.3–0.5 м действительно может дать более устойчивую однозначную оценку, чем база 1–2 м. При этом на дальности 100–150 м сама компактная группа всё ещё не обеспечивает абсолютную дальность. Решение — распределять несколько компактных групп по площадке.

Две разные базы: локальная и глобальная

Локальная база — расстояния между микрофонами внутри одного узла. Для дрона она должна быть ограниченной: при f≈300 Гц длина волны λ=c/f≈343/300≈1.14м, а условие отсутствия пространственной неоднозначности даёт L≤λ/2≈0.57 м. Поэтому диапазон 0.3–0.5м является разумным рабочим диапазоном. При L=0.3 м порог f_alias≈572 Гц, при L=0.5 м — ≈343 Гц; обе конфигурации ещё допускают 300 Гц без выраженной неоднозначности.

Глобальная база — расстояние между отдельными акустическими узлами. Она может быть 50–100 м, потому что это уже не межмикрофонная база одной фазированной решётки: каждый узел сначала оценивает направление, а общая система объединяет измерения нескольких узлов и получает пространственную засечку. Именно эта большая геометрия нужна для дальней локализации и дальности.

Маленькая база нужна внутри одного узла, чтобы избежать aliasing на низкой частоте. Большая база нужна между узлами, чтобы повысить геометрическую чувствительность к положению источника.

На расстоянии 100–150м компактный локальный узел всё равно не превращается в дальномер: TDOA в дальней зоне в основном кодирует угол. Поэтому правильная архитектура для дрона — 3–4 компактных микрофона в каждом узле, несколько узлов на 50–100 м друг от друга, после чего камера получает сектор и выполняет точную геометрию.

Для первого образца разумна схема 4 узла × 3 микрофона = 12 микрофонов. В каждом узле держать диаметр 0.3–0.5м. Если нужен более устойчивый объёмный узел, использовать 4 микрофона, но не увеличивать его диаметр без необходимости. Добавление пятого, шестого и последующих микрофонов выгоднее направлять на новый пространственный узел, чем на растягивание существующей низкочастотной решётки.

Наблюдение из расчёта согласуется с этой физикой: для MUSIC при 300 Гц ошибка на 300м составляет 5.35м при aperture 0.3м и 0.5м, затем возрастает до 5.55м при 1.0м и 6.01м при 2.0м. Это не означает, что 0.3м всегда лучше 0.5м; это означает, что после достижения достаточной локальной базы увеличение её размера перестаёт приносить пользу и начинает вводить aliasing.

Для автомобиля ситуация другая. Широкополосный спектр содержит множество частот, поэтому отдельная частота может иметь aliasing, но ложные пики не столь устойчивы во всём спектре. Поэтому для машины допускается более крупный локальный массив, а в системе лучшим акустическим алгоритмом остаётся SRP-PHAT.

Итоговое правило: для дрона проектировать не один массив 50–100м, а многоуровневую систему: локальная база 0.3–0.5м → межузловая база 50–100м → камера со стереобазой 5–10м. Именно такое разделение масштабов одновременно решает проблему низкой частоты и проблему дальней локализации.

14.3. Алгоритмы по типу объекта

| Объект | Полоса модели | Лучший алгоритм | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль | 4000 Гц | SRP-PHAT | широкополосный и устойчивый к шуму |
| Дрон | 300 Гц | MUSIC | узкополосный/тональный источник и высокое угловое разрешение |
| Сирена | 1500 Гц | MUSIC | узкополосный сигнал |
| Широкополосный объект | 2000 Гц | SRP-PHAT | робастный пространственный поиск |

14.4. Влияние SNR

| SNR, дБ | σθ,° | Поперечная ошибка, м |
| --- | --- | --- |
| -10 | 2.63 | 9.17 |
| -5 | 1.48 | 5.15 |
| 0 | 0.83 | 2.9 |
| 5 | 0.47 | 1.63 |
| 10 | 0.26 | 0.92 |
| 15 | 0.15 | 0.52 |
| 20 | 0.08 | 0.29 |

Снижение SNR на 20 дБ в этой модели увеличивает угловую ошибку примерно на порядок. Для полевого прототипа значит критичнее обеспечить локальный SNR и отбраковку шумных кадров, чем просто увеличивать число микрофонов.

15. БЛОК K. Стереодальность

Z = fB / d

σZ ≈ Z² · σd / (fB) = Z² · θpixel · σd / B

Это соответствует стандартной геометрии стерео: глубина определяется из диспаратности, которая обратно пропорциональна расстоянию. В модели используются σd=1 пиксель и идеализированное независимое усреднение пар.

| D, м | B=1, 2cam | B=2, 2cam | B=5, 2cam | B=10, 2cam | B=5, 4cam | B=10, 4cam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5.45 | 2.73 | 1.09 | 0.55 | 0.45 | 0.22 |
| 150 | 12.27 | 6.14 | 2.45 | 1.23 | 1.0 | 0.5 |
| 200 | 21.82 | 10.91 | 4.36 | 2.18 | 1.78 | 0.89 |
| 300 | 49.09 | 24.54 | 9.82 | 4.91 | 4.01 | 2.0 |
| 500 | 136.35 | 68.18 | 27.27 | 13.64 | 11.13 | 5.57 |

Здесь 4 камеры дают уменьшение в √6 только потому, что код предполагает шесть независимых пар с одинаковой диспаратностью. В реальной системе ошибки пар коррелированы, поэтому √6 нужно считать верхней идеализированной оценкой, а не гарантией.

| Камера | σZ на 200 м, B=5 м, 2 камеры |
| --- | --- |
| 1080p_FOV60 | 4.36 |
| 4K_FOV30 | 1.09 |
| 8K_FOV15 | 0.27 |

Разрешение и угловой размер пикселя также важны.

16. Итоговая архитектура

16.1. Поле: основной первый прототип

| Параметр | Рекомендация | Почему |
| --- | --- | --- |
| Акустические узлы | 4 узла | Дает несколько независимых направлений и не требует одной огромной фазовой базы. |
| Микрофоны | 12 шт., по 3 на узел | 12 — хороший компромисс; рост после 12–14 по модели уже умеренный. |
| Локальный шаг внутри узла для дрона | 0,25–0,45 м между соседними микрофонами | Ниже λ/2≈0,57 м для доминирующих 300 Гц; уменьшается риск фазовой неоднозначности. |
| Локальный шаг для автомобиля | 0,3–0,6м | Можно использовать ту же механику; широкополосный SRP-PHAT менее чувствителен к одной частоте. |
| Межузловое расстояние | 30–80м | Разнообразие линий визирования для триангуляции; не трактуется как одна гигантская узкополосная TDOA-база. |
| Камеры | 4 шт. как минимум | Две перекрывающиеся стереозоны; при отказе одной пары остаётся резерв. |
| Стереобаза | 5 м как старт; 5–10 м при достаточном поле зрения | 5 м уже даёт порядка нескольких метров на 150 м в 1080p и заметно меньше в 4K. |
| Разрешение | 4K_FOV30 предпочтительно; 8K_FOV15 для узкого сектора | В модели 4K даёт в 4 раза меньший pixel-angle, чем 1080p. |
| Автомобиль | SRP-PHAT | Широкополосный источник и высокая помехоустойчивость модели. |
| Дрон | MUSIC на нескольких компактных узлах + временное накопление | Узкополосный характер сигнала; локальная малая база снижает неоднозначность. |
| Трекинг | Автомобиль: Kalman/IMM; дрон: Particle Filter или маневренный Kalman | Разная динамика объектов. |
| Роль акустики | Наведение и предварительная геометрическая локализация | Не использовать как единственный точный дальномер. |

16.2. Лес

| Параметр | Рекомендация | Почему |
| --- | --- | --- |
| Акустические узлы | 5–6 | Больше резервов при затенении и разных путях распространения. |
| Микрофоны | 16–24, по 3–4 на узел | Дополнительные узлы важнее сильного уплотнения одного массива. |
| Локальный шаг дрона | 0,2–0,4м | Снижение риска aliasing при низких частотах. |
| Межузловое расстояние | 25–60м | Плотнее, чем в поле, из-за возможной экранировки деревьями. |
| Камеры | 6 шт. минимум | Нужны перекрывающиеся видимые коридоры и резерв при частичной потере цели. |
| Стереобаза | 5м как старт | Компромисс между глубиной и перекрытием зоны. |
| Автомобиль | SRP-PHAT + объединение нескольких узлов | Широкополосный сигнал устойчивее, но отражения по-прежнему важны. |
| Дрон | MUSIC + накопление + геометрическое пересечение направлений | Не использовать 30–60 м как одну фазовую базу чистого тона. |
| Трекинг | PF/IMM для дрона; Kalman для автомобиля | Компенсация выбросов и манёвров. |

16.3. Город

| Параметр | Рекомендация | Почему |
| --- | --- | --- |
| Акустические узлы | 6–8 | Нужна избыточность и разные геометрические линии. |
| Микрофоны | 24–32, по 4 на узел | Часть направлений будет закрыта зданиями/транспортом; резерв полезнее сверхплотного массива. |
| Локальный шаг дрона | 0,2–0, м | Контроль пространственной неоднозначности низких частот. |
| Межузловое расстояние | 20–50 м в контролируемом коридоре | Позволяет строить перекрывающиеся зоны, а не раздувать одну фазовую апертуру. |
| Камеры | 8–12 | Перекрытие секторов и резерв при окклюзиях. |
| Стереобаза | 5–10 м в чистом открытом коридоре | Нужна для дальности; в плотной застройке важнее видимость и калибровка. |
| Автомобиль | SRP-PHAT + классификация + камера | Акустика полезна для привлечения внимания камеры. |
| Дрон | MUSIC локально + межузловая триангуляция | Не рассчитывать на одну длинную узкополосную базу. |
| Дополнительный дальномер | Желателен для критических сценариев | Отражения и скрытые зоны делают акустическую глубину ненадёжной. |

17. Оценка ошибки на 100–150 м

| Стадия | Машина | Дрон | Рабочий ориентир |
| --- | --- | --- | --- |
| Акустическое обнаружение | SRP-PHAT | MUSIC | устойчивый сектор, затем объединение во времени |
| Первичная локализация | ≈2–5 м в открытой среде при SNR 10 дБ и распределённой геометрии | ≈3–6 м для компактного локального узла без тяжёлых средовых штрафов | цель ≤10м |
| Камера по углу | <1–2° при узком FOV | <1–2° | не менее 90% цели в рабочем секторе |
| Стерео 100 м | ≈1.09м при B=5м, 2 камеры | ≈1.09м при B=5м, 2 камеры | ≤2 м |
| Стерео 150 м | ≈2.45м при B=5м, 2 камеры | ≈2.45м при B=5м, 2 камеры | ≤5м |
| Стерео + 4 камеры | ≈1.0 м на 150м | ≈1.0м на 150м | шар 1–2м достижим при хорошем сопоставлении |
| Сопровождение | Kalman | Particle Filter/Kalman + Doppler | устойчивая скорость и вектор |

Таким образом, требование ошибка порядка 10м и меньше на 100–150м выполнимо. Камерная часть фактически имеет запас: даже при базе 2м на 150м расчётная ошибка 6.14м, а при базе 5м — 2.45м. Главный риск — акустическое обнаружение и переход от акустической координаты к камере в плохой среде.

18. Схема рекомендуемого прототипа

Концептуально система строится из четырёх компактных акустических узлов, нескольких перекрывающихся камерных зон и отдельного стереодальномера. Малые локальные базы внутри узлов и большие расстояния между узлами выполняют разные функции и не должны смешиваться.